DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 	i

BAB I	PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.2	Tujuan	2

1.3	Manfaat	2

1.4	Solusi Terkait Sebelumnya dan Keterbatasannya	3

BAB II	GAGASAN	3

2.1	Latar Belakang Pemicu Gagasan	3

2.2	Tawaran Solusi	5

2.2.1	Perangkat Sensor Low-Cost dan Tahan Lingkungan	5

2.2.2	Prediksi Mikro-Lokal dengan TinyML	6

2.2.3	Bluetooth Mesh Hop-to-Hop	8

2.2.4	Aplikasi Mobile Offline-First	9

2.2.5	Integrasi Sistem Cerdas untuk Mitigasi Risiko	9

2.2.6	Skalabilitas dan Aksesibilitas	11

2.3	Pihak yang Dilibatkan dan Peran	11

2.4	Langkah-Langkah dan Linimasa	11

2.5	Dampak Sistemik yang Diharapkan	12

BAB III	KESIMPULAN	12

3.1	Gagasan yang Diajukan	12

3.2	Waktu Realisasi	13

3.3	Prediksi Dampak	14

BAB IV	DAFTAR PUSTAKA	14

BAB V	LAMPIRAN	16

5.1	Lampiran Biodata Ketua dan Anggota	16

5.2	Lampiran Biodata Dosen Pembimbing	23

5.3	Lampiran Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas	25

5.4	Lampiran Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul	26

5.5	Lampiran Hasil Uji Similaritas	27

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Keselamatan nelayan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius akibat perubahan kondisi laut yang terjadi secara tiba-tiba. Nelayan sering mengalami gelombang tinggi mendadak, perubahan arus, serta kondisi air yang tidak terprediksi. Peralatan keselamatan yang tersedia masih terbatas, bahkan sebagian besar kapal kecil tidak memiliki sistem monitoring lingkungan yang memadai. Sementara itu, sistem informasi cuaca yang berbasis internet tidak dapat menjangkau nelayan tradisional karena lemahnya sinyal di laut lepas

Survei literasi digital di wilayah pesisir menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar nelayan memiliki smartphone, akses internet tetap terbatas sehingga solusi berbasis satelit atau data online belum dapat diandalkan sebagai sistem peringatan dini. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan digital dan membatasi kemampuan nelayan untuk merespons perubahan cuaca berbahaya. Di sisi lain, perangkat sensor mikro dan komputasi ringan seperti TinyML semakin memungkinkan diterapkannya sistem deteksi mandiri di kapal, tanpa ketergantungan pada koneksi internet. Teknologi ini mampu memproses data lokal secara cepat dan hemat energi, sehingga cocok untuk kondisi nelayan kecil

Merespons permasalahan tersebut, tim mengembangkan SmartNet, sebuah sistem monitoring laut berbasis sensor mikro, pemodelan AI ringan, dan jaringan Bluetooth Mesh antar kapal untuk menyampaikan informasi risiko secara cepat, efisien, dan mudah dipahami nelayan.
SmartNet berfokus pada deteksi perubahan gelombang, suhu, salinitas, pH, dan kondisi mikro-oceanografi secara real-time melalui sensor low-cost yang diintegrasikan dengan aplikasi Android.

## Rumusan Masalah

- Nelayan tidak memiliki akses cepat terhadap informasi kondisi laut karena lemahnya sinyal dan keterbatasan perangkat monitoring.

- Kapal kecil tidak memiliki sensor untuk mendeteksi perubahan lingkungan laut secara real-time.

- Belum ada sistem komunikasi antar kapal yang mandiri tanpa internet untuk penyebaran informasi keselamatan.

- Diperlukan model prediksi cepat yang dapat berjalan pada hardware low-power dengan konsumsi daya minimal.

## Tujuan

- Merancang dan membangun prototipe perangkat sensor laut low-power yang mampu mengukur parameter mikro-oceanografi.

- Mengembangkan model TinyML ringan untuk mendeteksi risiko perubahan kondisi laut secara lokal di kapal.

- Membangun jaringan komunikasi Bluetooth Mesh antar kapal untuk transfer data tanpa koneksi internet.

- Membangun aplikasi mobile yang menyajikan peringatan risiko dalam bentuk visual sederhana (SKED) agar mudah dipahami nelayan.

- Melakukan pengujian performa sensor, model, dan mesh pada skala kapal kecil (3–6 node).

## Manfaat

### Manfaat Teknologi

- Meningkatkan kemampuan kapal kecil untuk memantau kondisi laut secara mandiri.

- Menyediakan model AI ringan yang efisien untuk penggunaan energi rendah.

- Menghasilkan sistem mesh yang dapat menggantikan ketergantungan internet di laut lepas.

### Manfaat Sosial

- Membantu nelayan meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko kecelakaan.

- Menunjang keberlanjutan pekerjaan nelayan dengan penyediaan peringatan dini yang terjangkau.

- Meningkatkan literasi teknologi masyarakat pesisir.

### Manfaat Akademik

- Meningkatkan kemampuan kapal kecil untuk memantau kondisi laut secara mandiri.

- Menyediakan model AI ringan yang efisien untuk penggunaan energi rendah.

- Menghasilkan sistem mesh yang dapat menggantikan ketergantungan internet di laut lepas.

# TINJAUAN PUSTAKA

## Sistem Monitoring Laut dan Tantangan Teknologi di Kapal Nelayan

Perubahan kondisi laut seperti gelombang tinggi, arus kuat, curah hujan, perubahan suhu, serta kualitas air sering terjadi secara mendadak, dan hingga kini masih sulit diprediksi secara cepat oleh nelayan kecil. Peralatan monitoring pada kapal nelayan tradisional sangat terbatas; sebagian besar kapal tidak dilengkapi sensor atau alat navigasi canggih.

Akses internet yang lemah di wilayah pesisir dan laut lepas memperparah masalah ini. Walaupun banyak nelayan memiliki smartphone, pemanfaatan teknologi digital terbatas karena jaringan tidak stabil, literacy teknis rendah, dan tidak adanya perangkat monitoring lokal di kapal. Survei literasi digital wilayah Karawang dan Badung menunjukkan bahwa ketergantungan pada solusi berbasis internet membuat sistem peringatan dini sulit diakses oleh nelayan secara real-time.

Dengan demikian, diperlukan sistem monitoring offline, mandiri, dan mampu memberikan deteksi berbasis sensor on-site tanpa bergantung pada jaringan seluler atau satelit.

## Teknologi Sensor Mikro-Oseanografi

SmartNet menggunakan berbagai parameter mikro-oceanografi sebagai indikator perubahan kondisi laut. Proposalmu telah merinci bahwa parameter tersebut meliputi:

- Suhu

- pH air laut

- Salinitas

- Ketinggian dan dinamika gelombang

Sensor-sensor ini umum digunakan dalam monitoring perairan dangkal dan operasional kapal kecil, namun biasanya terintegrasi pada sistem yang mahal atau perangkat laboratorium. Tantangan utamanya adalah membuat versi low-cost, tahan air laut, hemat energi, dan mampu memberikan data stabil meski kondisi laut dinamis. Sensor IMU (accelerometer & gyroscope) dapat digunakan untuk mengestimasi gelombang mikro dan perubahan orientasi kapal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kombinasi data mikro-oceanografi dan dinamika kapal dapat direduksi menjadi pola-pola risiko, yang kemudian dipetakan sebagai indeks keselamatan laut.

## TinyML sebagai Solusi Pemrosesan Data di Kapal

TinyML adalah teknik penggunaan model machine learning ringan yang dapat berjalan pada perangkat kecil dengan memori dan daya terbatas. Model-model seperti Decision Tree, Micro-NN, atau model linier teroptimasi mampu beroperasi dalam ukuran kurang dari 500 KB dengan latency <100 ms pada mikrokontroler tertentu. Informasi ini tercatat dalam proposalmu sebagai target performa SmartNet.

Dalam konteks monitoring laut:

- TinyML memungkinkan deteksi risiko langsung di kapal, tanpa server.

- Mengurangi kebutuhan komputasi dan koneksi internet.

- Mampu memproses data sensor secara real-time (gelombang, akselerasi, salinitas).

- Memungkinkan sistem tetap berjalan meski kapal jauh dari daratan.

Model ringan ini juga memudahkan pembaruan (update) secara lokal, sesuai rencana pipeline data SmartNet.

Karena sifatnya yang hemat energi, TinyML cocok digunakan dalam kapal kecil dengan suplai listrik terbatas.

## Bluetooth Mesh Networking sebagai Komunikasi Antar Kapal

SmartNet menggunakan Bluetooth Mesh sebagai jaringan komunikasi antar kapal yang tidak bergantung pada sinyal seluler. Dalam proposalmu, jaringan mesh ini dipilih karena:

- mampu melakukan komunikasi hop-to-hop,

- dapat menjangkau beberapa kapal secara berantai,

- hemat energi,

- cocok untuk pertukaran data kecil seperti status risiko atau nilai sensor ringkas.

Kelebihan mesh:

- Tidak ada single point of failure.

- Kapal dapat saling memperluas jangkauan jaringan.

- Ketika satu kapal menerima data risiko, kapal lain dapat meneruskan informasi tersebut.

Namun, terdapat beberapa tantangan teknis yang sudah kamu sebutkan di proposal:

- jangkauan antar kapal berubah-ubah akibat gelombang dan posisi kapal,

- potensi packet loss,

- keterbatasan daya output Bluetooth,

- dinamika topologi yang sangat cepat.

Karena itulah PKM-KC harus memasukkan tahap pengujian jangkauan, delay, dan stabilitas mesh selama uji lapang.

## Aplikasi Visual SKED sebagai Media Peringatan Nelayan

Proposalmu menampilkan konsep SKED (Status Keadaan dan Elevasi Dinamika), yaitu indikator visual berbasis warna untuk menyederhanakan hasil analisis kondisi laut. Sistem ini penting karena nelayan membutuhkan informasi cepat yang tidak rumit.

SKED mengubah hasil klasifikasi model menjadi 4 tingkat risiko:

- Aman

- Waspada

- Bahaya

- Darurat

Konsep SKED selaras dengan prinsip human-centered design, di mana indikator visual lebih mudah dicerna dibanding data numerik.

## Sistem dan Penelitian Terkait

Beberapa penelitian terdahulu membahas monitoring laut berbasis buoy atau satelit, namun sebagian besar:

- mahal,

- bergantung pada internet,

- tidak dirancang untuk kapal kecil,

- dan tidak memakai AI lokal di perangkat.

Proposalmu sudah menegaskan bahwa SmartNet berusaha menutup gap tersebut dengan:

- sistem low-cost,

- komunikasi offline,

- AI on-device,

- dan kemampuan kolaboratif antar kapal.

Ini membuat SmartNet relevan dalam kategori PKM-KC karena menggabungkan elemen rekayasa teknis tingkat tinggi dalam satu solusi terintegrasi.

# METODE PERANCANGAN & PENGEMBANGAN

## Gambaran Umum Arsitektur Sistem

SmartNet dikembangkan sebagai prototipe sistem monitoring laut dengan integrasi sensor mikro-oceanografi, model TinyML untuk prediksi risiko, jaringan Bluetooth Mesh untuk komunikasi antar kapal, dan aplikasi Android sebagai antarmuka pengguna. Metode pengembangan terdiri dari empat bagian utama:

- perancangan hardware

- perancangan software

- integrasi sistem

- rencana pengujian.

## Perancangan Perangkat Keras (Hardware Design)

### Komponen Utama

Mengacu pada komponen yang telah direncanakan di proposal (sensor suhu, pH, salinitas, IMU, MCU, dan Bluetooth Mesh):

| Komponen | Fungsi | Catatan |
| --- | --- | --- |
| MCU (ESP32-S3 / nRF52840) | Proses data sensor + menjalankan TinyML + mengelola mesh | Low-power, mendukung BLE |
| Sensor IMU (Accelerometer + Gyro) | Deteksi gelombang dan dinamika kapal | Digunakan untuk memetakan mikro-dinamika gelombang |
| Sensor pH Air Laut | Mengukur kualitas air | Perlu kalibrasi |
| Sensor Salinitas | Menangkap perubahan kadar garam | Dipakai sebagai indikator kondisi massa air |
| Sensor Suhu | Mengukur variasi temperatur laut | Mudah diintegrasikan |
| Modul Bluetooth Mesh | Komunikasi antar kapal | Mengacu pada skema mesh yang direncanakan |
| Casing IP67/IP68 | Melindungi perangkat dari air laut | Dibutuhkan untuk korosi & tekanan |

### Blok Diagram Hardware

Blok dasar perangkat:

Sensor (IMU, pH, Salinitas, Suhu)
→ Signal Conditioning
→ MCU (TinyML Inference)
→ Bluetooth Mesh Module
→ Power (Battery / Solar)

Skema ini sesuai dengan alur perancangan perangkat SmartNet di proposal.

### Pertimbangan Teknis Hardware

Proposalmu telah menyebut faktor risiko lingkungan dan kebutuhan perlindungan alat. Poin-poin teknis ini saya angkat kembali:

- Laut bersifat korosif, sehingga casing harus tahan air & garam.

- Konsumsi daya harus rendah karena kapal kecil tidak punya suplai listrik besar.

- Komponen harus ringan, murah, dan mudah dipasang di kapal kecil.

- Sensor perlu kalibrasi berkala, terutama pH & salinitas.

- Modul Bluetooth harus diuji terhadap dinamika kapal dan jarak antar kapal.

## Perancangan Perangkat Lunak (Software Design)

### Alur Proses Perangkat Lunak (Software)

Sesuai proses yang dijelaskan pada proposal:

- Pengambilan data sensor (IMU, pH, salinitas, suhu).

- Preprocessing (filtering, smoothing).

- Inferensi TinyML → memetakan kondisi menjadi 4 tingkat risiko.

- Pengiriman data ringkas (status risiko) melalui Bluetooth Mesh.

### Alur Proses Perangkat Lunak (Software)

Desain TinyML SmartNet mengacu pada target performa yang kamu tulis dalam proposal:

- Ukuran model < 500 KB

- Latency inference < 100 ms

- Konsumsi daya rendah

### Input Model:

- data IMU (gelombang & orientasi kapal)

- suhu

- salinitas

- pH

### Output Model:

- empat kelas tingkat risiko (Aman – Waspada – Bahaya – Darurat) berdasarkan pola mikro-oceanografi.

Proposalmu menjelaskan bahwa sistem ini menggabungkan perspektif mikro (sensor lokal) dan makro (data open-source BMKG)

Pseudocode TinyML (Versi PKM-KC)

loop:

data = read_all_sensors()

cleaned = preprocess(data)

risk = model.predict(cleaned)

send_mesh_packet(risk)

Dari proposalmu, mesh dirancang untuk komunikasi antar kapal secara hop-to-hop tanpa internet.

### Desain Bluetooth Mesh

### Skema Operasi:

- Setiap node SmartNet adalah publisher & subscriber.

- Node mengirim paket berisi:

  - ID kapal

  - Tingkat risiko

  - Timestamp

- Kapal 1 → Kapal 2 → Kapal 3 (mesh berantai).

- Ketika satu node menerima paket risiko tinggi, node lain ikut menampilkan status.

### Parameter yang harus diuji:

- jangkauan efektif antar kapal (meter)

- packet loss rate

- delay (ms)

- jarak antar hop

- jumlah hop maksimum yang stabil

Semua hal ini sudah kamu tekankan pentingnya di proposal.

## Perancangan Aplikasi

Di proposal, kamu menggunakan indikator SKED yang bersifat sederhana untuk dipahami nelayan.

Aplikasi harus memuat:

- Status koneksi perangkat.

- Peta risiko (4 warna).

- Riwayat perubahan kondisi 30–60 menit terakhir.

- Mode darurat.

- Tampilan minimalis, tidak banyak angka.

UI diarahkan untuk nelayan dengan literasi digital rendah.

## Integrasi Sistem

Integrasi dilakukan berdasarkan pipeline yang kamu tulis pada proposal:

- pengumpulan data,

- labeling & pemetaan risiko,

- model training,

- model deployment,

- uji mesh,

- validasi lapang.

Integrasi dilakukan secara modular agar setiap bagian (sensor, model, mesh, aplikasi) dapat diuji secara terpisah sebelum digabungkan.

## Rencana Pengujian SmartNet

Rencana pengujian ini disusun berdasarkan bagian "uji lapangan" yang sudah kamu buat.

## 3.6.1 Pengujian Hardware

- Uji ketahanan air (perendaman 30 menit).

- Uji korosi (air laut).

- Stabilitas pembacaan sensor selama 6 jam non-stop.

## 3.6.2 Pengujian Model TinyML

- Akurasi prediksi pada dataset awal.

- Latency inferensi (target <100 ms).

- Pengukuran konsistensi output.

## 3.6.3 Pengujian Bluetooth Mesh

- Jarak antar kapal (10–50 m).

- Packet loss rate.

- Delay antar hop.

- Pengujian 3–6 kapal bergerak.

## 3.6.4 Pengujian Sistem Lapang

- Tes di lingkungan laut/pelabuhan.

- Verifikasi tingkat risiko terhadap kondisi nyata.

- Evaluasi pengalaman nelayan (usability).

# LUARAN

Luaran PKM-KC harus berupa produk rekayasa (prototipe) yang dapat diuji secara fungsional. Berdasarkan rancangan SmartNet dalam proposal, luaran yang ditargetkan mencakup:

## Prototipe Perangkat SmartNet (Hardware)

Prototipe perangkat SmartNet terdiri dari:

- Unit sensor laut low-power

  - sensor suhu

  - sensor pH

  - sensor salinitas

  - sensor IMU untuk dinamika gelombang

- MCU yang terintegrasi TinyML
Melakukan pembacaan sensor, preprocessing, dan inferensi model.
Target model: <500 KB, latency <100 ms.

- Modul Bluetooth Mesh
Untuk komunikasi antar kapal secara hop-to-hop.

- Casing tahan air
Dirancang untuk kondisi laut (korosi, benturan, gelombang).

Hasil akhir berupa prototipe siap-uji yang dapat dipasang di kapal kecil.

## Model TinyML Ringan untuk Prediksi Kondisi Laut

Model TinyML ini memberikan klasifikasi tingkat risiko berdasarkan data sensor mikro-oceanografi.

### Karakteristik model yang diharapkan:

- Ukuran model: <500 KB

- Inferensi: <100 ms

- Input: IMU, suhu, pH, salinitas

- Output: 4 kelas risiko (Aman, Waspada, Bahaya, Darurat)

Model ini merupakan pusat kecerdasan SmartNet dan akan dikemas untuk dapat dijalankan di MCU secara offline.

## Jaringan Komunikasi Bluetooth Mesh Antar Kapal

Luaran berikutnya adalah terbentuknya jaringan mesh antar 3–6 kapal untuk:

- berbagi data risiko,

- memperluas jangkauan informasi,

- menampilkan status keselamatan yang konsisten antar node.

Jaringan mesh akan diuji untuk:

- jangkauan antar node,

- packet loss,

- delay,

- stabilitas topologi kapal bergerak.

## Aplikasi Android SmartNet

Aplikasi ini berfungsi sebagai antarmuka utama pengguna (nelayan).
Berdasarkan proposal, aplikasi menampilkan indikator sederhana SKED:

- Aman

- Waspada

- Bahaya

- Darurat

Aplikasi dilengkapi:

- status koneksi,

- notifikasi risiko tinggi,

- riwayat singkat perubahan kondisi,

- integrasi Bluetooth Mesh reader.

## Dokumen Teknis (Blueprint)

KC mengharuskan dokumentasi teknis lengkap. SmartNet akan menghasilkan:

- Blok diagram hardware

- Flowchart proses inferensi TinyML

- Diagram alur jaringan mesh

- Skema arsitektur sistem SmartNet

- Dokumen pengujian (uji sensor, mesh, model)

Dokumen-dokumen ini merupakan bagian dari luaran wajib untuk memvalidasi prototipe.

## Laporan Akhir PKM-KC

Laporan akhir berisi:

- latar belakang,

- desain lengkap,

- pengujian hardware,

- pengujian TinyML,

- uji mesh,

- analisis performa,

- simpulan teknis,

- rekomendasi pengembangan.

## Potensi Luaran Tambahan

Berdasarkan kekuatan proposalmu, SmartNet berpotensi menghasilkan:

- artikel prosiding tentang sistem monitoring laut berbasis TinyML,

- poster/infografis untuk pameran PKM,

- video demonstrasi prototipe,

- repository kode sumber (opsional, jika tidak melanggar kebijakan kampus).

# DAFTAR PUSTAKA

Badan Informasi Geospasial (2021) Indonesia: Data Geospasial Kepulauan dan Pesisir. Bogor: BIG.

Badan Pusat Statistik (2023) Statistik Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sektor Pertanian dan Perikanan. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik (2023) Profil Kemiskinan di Indonesia Tahun 2023. Jakarta: BPS.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (2021) Laporan Infrastruktur Telekomunikasi dan Akses Informasi Wilayah Pesisir. Jakarta: KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (2022) Laporan Keselamatan Nelayan dan Standar Kelayakan Kapal Kecil. Jakarta: KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (2023) Statistik Perikanan Tangkap Nasional. Jakarta: KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (2024) Rekapitulasi Kecelakaan Kapal Nelayan Semester I 2024. Jakarta: KKP.

BMKG (2025) Anomali Suhu Muka Laut Bulan Oktober 2025. Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BRIN (2023) Laporan Dinamika Perubahan Perairan Pesisir dan Anomali Laut Tahunan. Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional.

BRIN (2023) ‘Resiliensi Komunitas Nelayan dalam Menghadapi Perubahan Iklim di Desa Grajagan’, Jurnal Masyarakat dan Budaya, 25(2), 150–165.

Aijaz, A., Stanoev, A., London, D. and Marot, V. (2021) ‘Demystifying the Performance of Bluetooth Mesh: Experimental Evaluation and Optimization’, arXiv preprint.

Banbury, C. et al. (2020) TinyML: Machine Learning on Ultra-Low Power Devices. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Cortesi, S., Vogt, C., Reinschmidt, E. and Magno, M. (2023) ‘Latency and Power Consumption in 2.4 GHz IoT Wireless Mesh Nodes: An Experimental Evaluation of Bluetooth Mesh and Wirepas Mesh’, arXiv preprint.

de Camargo, E.T. et al. (2023) ‘Low Cost Water Quality Sensors for IoT: A Systematic Review’, Sensors, 23(9), 4424.

Firth, R. et al. (2021) ‘Offline-First Mobile Systems for Remote Areas’, Journal of Mobile Computing.

Ken, H.M. and Behjati, M. (2025) ‘Advancing Air Quality Monitoring: TinyML Based Real-Time Ozone Prediction with Cost-Effective Edge Devices’, arXiv preprint.

Nugroho, A. (2018) ‘Analisis faktor penyebab kecelakaan nelayan tradisional di PPI Batukaras’, Jurnal Keselamatan Pesisir, 5(2), 44–52.

Putri, S. (2024) ‘Perubahan dinamika gelombang dan laporan lapangan nelayan pesisir’, Jurnal Sosial Maritim, 6(1), 12–21.

Putri, R.S.W. (2024) ‘Adaptation Patterns of Fishermen in Ujunggalang Village, Kampung Laut District, Cilacap’, Jurnal Cahaya Mandalika, 5(1), 1–10.

R., I. et al. (2023) ‘Real-Time Water Quality Monitoring Using TinyML’, SSRN preprint.

Sari, D. et al. (2021) ‘IoT for Marine Monitoring Using Long-Range Networks’, Indonesian Journal of Marine Technology.

Yusuf, A., Rahman, F. and Hidayat, N. (2022) ‘Determinan kejadian kecelakaan kerja nelayan di wilayah pesisir’, Jurnal IKTGM, 14(1), 55–63.

Zulfa, N., Puspitasari, D. and Rahmawati, E. (2022) ‘Determinan kejadian kecelakaan kerja nelayan di wilayah pesisir’, Jurnal IKTGM.

Khazil, M., Azhar, A. and Khadafi, M. (2024) ‘Implementasi Internet of Things (IoT) pada pengendalian kualitas air tambak budidaya udang vaname’, Jurnal Teknologi Rekayasa Informasi & Komputer.

Muyasaroh, H., Roisfi, I. and Fakhry, A.S.R. (2024) ‘Sistem pendeteksi kualitas air berbasis IoT pada budidaya tambak di Desa Karangrejo, Kab. Demak’, Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan.

Sidiq, A.L., Dewi, K., Nugroho, B.J. and Putra, P.S. (2024) ‘Integrasi sistem IoT berbasis multi-sensor untuk pemantauan real-time kualitas air limbah’, Jurnal Kumparan Fisika, 7(3), 106–113.

Park, J. (2020) ‘Bluetooth Mesh Networking for Low-Power Maritime Systems’, International Journal of Wireless Systems.

# LAMPIRAN

## Lampiran Biodata Ketua dan Anggota

- Biodata Ketua

  - Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Muhammad Ferdiansyah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki / Perempuan |
| 3 | Program Studi | Sistem Informasi Kelautan |
| 4 | NIM | 2508367 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | 22 Januari 2006 |
| 6 | Alamat E-mail | ferdi.cloxt00@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085863409811 |

  - Kegiatan Yang Sedang atau Pernah Diikuti

| No | Jenis Kegiatan | Status dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mixing Center Cup (2025) – PT Gajah Tunggal Tbk | Content Creator | 1 Februari – 18 Juli 2025, PT Gajah Tunggal Tbk (Plant E) |
| 2 | Sosial Projek (Si-Aksa 2025) | PDD | 1 November 2025, Bukit Gunturan |

  - Penghargaan Yang Pernah Diterima

| No | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Training Completion “Berinovasi dengan AI” | Yayasan Plan International | 2025 |
| 2 | Training Completion “Belajar dasar AI” | Dicoding | 2025 |
| 3 | Training Completion “Belajar Dasar HTML” | Codepolitan | 2025 |
| 4 | Training Completion “Belajar dasar CSS” | Codepolitan | 2025 |
| 5 | Training Completion “Belajar Javascript” | Codepolitan | 2025 |
| 6 | Training Completion “Belajar Dasar Javascript Asyncronous” | Codepolitan | 2025 |
| 7 | Training Completion “Belajar Dasar Javascript OOP” | Codepolitan | 2025 |
| 8 | Training Completion “Pengenalan MySQL” | Codepolitan | 2025 |
| 9 | Training Completion “Penggunaan MySQL” | Codepolitan | 2025 |
| 10 | Training Completion “Belajar AJAX dan Web API” | Codepolitan | 2025 |
| 11 | Training Completion “Tailwind Dasar" | Codepolitan | 2025 |
| 12 | Training Completion “Git Pemula” | Codepolitan | 2025 |
| 13 | Training Completion “Git Lanjutan” | Codepolitan | 2025 |
| 14 | Training Completion “Belajar PHP” | Codepolitan | 2025 |
| 15 | Training Completion “Pengenalan HTML” | Sololearn | 2025 |
| 16 | Training Completion “Pengenalan CSS” | Sololearn | 2025 |
| 17 | Juara 2 Catur - POM | UPI Kampus Serang | 2025 |
| 17 | Competency Assesment “Troubleshooting of Networking on WAN Network” | SMKN 1 Rangkasbitung & Cyber K | 2024 |
| 18 | Internship Excperience | Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak | 2023 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-GFT.

|  |  | Serang, 14-November-2025 Ketua Tim, Muhammad Ferdiansyah |
| --- | --- | --- |

- Biodata Anggota 1

  - Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Myshe Aulia |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki / Perempuan |
| 3 | Program Studi | Sistem Informasi Kelautan |
| 4 | NIM | 2508225 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | 30 Mei 2007 |
| 6 | Alamat E-mail | myshe3057@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 0895418265316 |

  - Kegiatan Yang Sedang atau Pernah Diikuti

| No | Jenis Kegiatan | Status dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Social Project (Si-Aksa 2025) | Penanggung Jawab PDD | 1 November 2025, Bukit Gunturan |
| 2 | Ekstrakurikuler Kelompok Ilmiah Remaja | Wakil Ketua Umum | Januari 2023 - Desember 2023, SMAN 2 Cikarang Barat |
| 3 | Ekstrakurikuler Kelompok Ilmiah Remaja | Penanggung Jawab PDD | Januari 2024 - Desember 2024, SMAN 2 Cikarang Barat |

  - Penghargaan Yang Pernah Diterima

| No | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juara 3 Lomba Poster Manual | KIR SMA Negeri 6 Tambun Selatan | 2024 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-GFT.

|  |  | Serang, 14-November-2025 Anggota Tim, Myshe Aulia |
| --- | --- | --- |

- Biodata Anggota 2

  - Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Wardah Anugrah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki / Perempuan |
| 3 | Program Studi | Sistem Informasi Kelautan |
| 4 | NIM | 2508008 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Cianjur, 21 Januari 2007 |
| 6 | Alamat E-mail | wardahanugrah97@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 087847350155 |

  - Kegiatan Yang Sedang atau Pernah Diikuti

| No | Jenis Kegiatan | Status dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Social Project (Si-Aksa 2025) | Humas | 1 November 2025, Bukit Gunturan |
| 2 | Ekstrakurikuler Paskibra | Logistik | Februari 2023 - Februari 2024, SMAN 1 Ciranjang |
| 3 | Ekstrakurikuler Paskibra | Ketua Umum | Juni 2024 - Maret 2025, SMAN 1 Ciranjang |

  - Penghargaan Yang Pernah Diterima

| No | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Peserta Webinar InnovaAltion x Universitas Pendidikan Indonesia | Asian Development Bank (ADB) dan Kemenpora RI | 2025 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-GFT.

|  |  | Serang, 14-November-2025 Anggota Tim, Wardah Anugrah |
| --- | --- | --- |

## Lampiran Biodata Dosen Pembimbing

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki / Perempuan |
| 3 | Program Studi |  |
| 4 | NIP/NUPTK |  |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir |  |
| 6 | Alamat E-mail |  |
| 7 | Nomor Telepon/HP |  |

- Riwayat Pendidikan

| No | Jenjang | Bidang Ilmu | Institusi | Tahun Lulus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sarjana (S1) |  |  |  |
| 2 | Magister (S2) |  |  |  |
| 3 | Doktor (S3) |  |  |  |

- Rekam Jejak Tri Dharma PT Pendidikan/Pengajaran

| No | Nama Mata Kuliah | Wajib/Pilihan | SKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

- Penelitian

| No | Judul Penelitian | Penyandang Dana | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

- Pengabdian Kepada Masyarakat

| No | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Penyandang Dana | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-GFT.

|  |  | Kota, tanggal-bulan-tahun Dosen Pendamping, (Nama) |
| --- | --- | --- |

## Lampiran Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

| No | Nama | Posisi penulis | Bidang Ilmu | Kontribusi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muhammad Ferdiansyah | Ketua | Teknologi Informasi | Mengidentifikasi permasalahan, solusi, merancang sistem dan membuat proposal. |
| 3 | Myshe Aulia | Anggota | Desain Komunikasi Visual | Mengkoordinasikan anggota tim, serta merancang poster pendukung gagasan. |
| 4 | Wardah Anugrah | Anggota | Ilmu Kelautan | Menelusuri ide sebelumnya, menganalisis kekurangannya, serta menyusun catatan perkembangan kegiatan terkait aspek kelautan.. |
| 5 | Ayang | Dosen Pembimbing | Pendidikan | Memberikan arahan, bimbingan, dan umpan balik terhadap pengembangan ide tim. |

## Lampiran Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

## Lampiran Hasil Uji Similaritas

| Judul Kegiatan | : | SmartNet: Sisem Jaringan Bluetooth Mesh dan Sensor IoT sebagai Mitigasi-Kecelakaan Laut untuk Nelayan Tradisional |
| --- | --- | --- |
| Skema PKM | : | PKM-GFT |
| Bidang Ilmu | : | Teknologi Informasi Kelautan |
| NIM / Nama Ketua | : | 2508367 / Muhammad Ferdiansyah |
| NIM / Nama Anggota 1 | : | 2508225 / Myshe Aulia |
| NIM / Nama Anggota 2 | : | 2508008 / Wardah Anugrah |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang |
| Program Studi | : | Sistem Informasi Kelautan |

| No | Kriteria | Bobot | Skor | Nilai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Format Makalah: - Tata tulis: ukuran kertas, tipografi, kerapihan ketik, tata letak, jumlah halaman - Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar - Kesesuaian dengan format penulisan yang tercantum di Panduan | 10 |  |  |
| 2 | Gagasan: - Kreativitas gagasan (visioner/ futuristik, unik, manfaat dan dampak sistemik) - Kelayakan realisasi gagasan - Ruang lingkup/skala permasalahan yang ditangani | 35 |  |  |
| 3 | Tahapan solusi yang ditawarkan dan prediksi keberhasilan - Ketepatan solusi - Pemanfaatan iptek - Keterlibatan pihak terkait - Jangka waktu realisasi gagasan | 30 |  |  |
| 4 | Sumber informasi: - Kesesuaian sumber informasi dengan gagasan yang ditawarkan - Akurasi dan kemutakhiran sumber informasi | 15 |  |  |
| 5 | Kesimpulan: Prediksi dampak terealisasikannya gagasan | 10 |  |  |
| Total |  | 100 |  |  |

Keterangan:

Nilai=Bobot x Skor; Skor (1=Buruk; 2=Sangat kurang; 3=Kurang; 5=Cukup; 6=Baik; 7=Sangat baik);

Komentar: ..........................................................................

|  |  | Kota, tanggal-bulan-tahun Penilai, (Nama Lengkap) |
| --- | --- | --- |